作品名稱：從金融特徵到FPGA－神經網路確定性推論核心之設計與驗證

參賽組別：AMD Track

隊伍代號：全對

一、摘要

本作品提出一套從金融市場特徵到 FPGA 推論核心的 Feature-to-FPGA 流程，目標是將延遲敏感金融決策中的神經網路訊號模型，轉換為具固定延遲、可達時序且資源可控的 FPGA 推論 IP。初賽階段以 2026 年發表之 PHC［Chiang, arXiv:2604.01295］簡化轉譯而成的 PHC-lite 作為第一版驗證載體，完成從市場特徵、模型訓練、定點化、手動 HLS 到 Vivado P&R 的全鏈路驗證。

在高頻交易（HFT）等延遲敏感金融決策系統中，機器學習推論若部署於一般 CPU，可能受作業系統排程與多執行緒調度影響，造成尾端延遲不穩定。因此，本作品關注的重點並非僅是平均推論速度，而是可預測、可預算的最差情況延遲。

本作品已完成 csim、cosim 至 Vivado P&R 之全鏈路硬體驗證：100 MHz 下 WNS = +0.020 ns（22,941 個端點全數通過），post-route 資源 LUT 14.20%  /  FF 7.72%  /  DSP48E1 21.36%  /  BRAM_18K 2.14%，皆遠低於平台預算。與 CPU 基準比較，FPGA 固定延遲 83.16 µs、抖動恆為 0；CPU 平均 77.45 µs、p99 達 361.1 µs，且約 15.12% 的推論呼叫延遲超過 FPGA 之固定值（測試環境詳見第四節）。本作品目前的優勢在於「確定性」，雖CPU 平均速度暫時仍略快，但延遲穩定度與最差情況表現由 FPGA 勝出，後續將以線性層 pipeline 化降低單步延遲。

決賽階段規劃延續現有驗證成果，推進兩項工作：（1）線性層 pipeline 化以縮短單步延遲；（2）以 standalone 方式在 PYNQ-Z2 上完成核心本身之矽片實測驗證。長期目標是取得實際行情 replay 資料，驗證此延遲優勢能否轉化為可量化之交易績效（PnL）增益。

二、動機及相關技術

2.1 設計動機：資源受限平台上的硬體驗證

FPGA 於金融交易硬體加速已有公開文獻佐證低延遲優勢，例如訂單簿查詢、行情解碼與交易路徑加速等工作。然而，既有 FPGA 金融加速多聚焦於訂單簿維護、封包解析與規則型邏輯等前饋運算；少數近期工作如 FINN-GL 則嘗試將量化 ConvLSTM 部署於 FPGA 進行 LOB mid-price 預測。

本作品的差異在於：以資源較受限的 Zynq-7020 為目標平台，採手動 HLS 實作含 LayerNorm、門控與狀態相依增益之客製化遞迴推論核心，驗證其能否在入門級 FPGA 上完成完整硬體驗證。

2.2 技術創新：以仿生遞迴框架 PHC 為起點的模型簡化設計

PHCSSM 論文提出結合脈衝神經元、突觸動態與分層連接體的時空遞迴框架，具備較高生物擬真度；然而其原始設計包含多項不利於即時 FPGA 推論的機制，例如脈衝狀態機、多區域拓樸、多輪收斂迴圈與離線批次訓練假設。若直接照搬，資源與延遲皆難以符合 Zynq-7020 的限制。

本作品的技術創新在於：保留 PHCSSM 的核心精神（門控決定資訊流量、衰減模擬記憶持久度、狀態相依增益決定聽不聽其他訊息），重新設計成單步、純定點數、可被 Vitis HLS 合成的精簡版本「PHC-lite」。所有移除項目皆有明確工程理由支撐（詳見 3.1.1 對照表），並非單純為求合成可行性的無差別簡化。

我們目前已完成 PHC-lite 作為第一版驗證載體之全鏈路驗證。本文所稱「可替換」並非宣稱所有模型可無成本遷移，而是指系統保留固定 input / state / output 介面，以及一致的定點化、HLS、csim / cosim / P&R 驗證流程；未來替換 feature set 或 model cell 後，仍須重新量測資源、延遲與訊號品質。

2.3 技術選型比較：為何放棄 hls4ml，改採手動 HLS

標準自動化工具 hls4ml（參考文獻 1、2）在處理含 LayerNorm 與跨時間步遞迴依賴的架構時，未能順利完成模型解析並進入 Vivado 合成階段，顯示此類客製化遞迴架構目前超出自動化工具邊界，非單純設定錯誤。

FINN-GL 等自動化工具鏈工作顯示，量化遞迴模型部署於 FPGA 具可行性；但其模型規模、工具鏈與目標晶片皆與本作品不同，本文不將其作為直接效能對照，而僅作為「FPGA recurrent inference」之相關工作。本作品強調的是在小型客製化模型與 Zynq-7020 資源限制下，以手動 HLS 取得節點級資源控制與可驗證延遲。

三、作品設計概念

3.1 模型運算流程

本作品的設計概念不是將單一模型硬體化而已，而是建立一條可重複驗證的 Feature-to-FPGA 流程：歷史行情資料先轉換為因果市場特徵，接著輸入可替換之神經網路模型進行訓練，再將模型參數定點化並手動實作為 HLS 推論核心，最後透過 csim、cosim、csynth 與 Vivado P&R 驗證其數值正確性、資源可行性與時序可行性。目前版本以 PHC-lite 作為此流程的第一版驗證模型。

為了保留決賽階段調整 feature set 與模型架構的彈性，本作品將系統拆分為可替換模組與固定驗證流程如下：

| 模組 | 初賽版本 | 決賽可調整項 | 固定驗證標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| Feature | 16 維市場微觀結構特徵 | feature set、label horizon、normalization | 僅使用決策時間點前可 觀測資訊，要causal |
| Model | PHC-lite recurrent cell | 可替換為其他小型 recurrent / neural model cell | 維持 input / state / output 介面 |
| Quantization | ap_fixed<24,12> 輸入 與權重，搭配較寬累 加器 | 位寬 sweep 與查表點數 調整 | 與 floating-point reference 之誤差可控 |
| HLS Core | 手動 Vitis HLS 實作 | pipeline 化、retiming、 局部展開 | csim / cosim / P&R 通過 |
| Evaluation | latency、resource、timing、PnL、 定點等效性 | 補上板驗證與部署 定點模型回測 | timing met、資源不超限、訊號品質無明顯 劣化 |

因此，本作品的硬體介面可抽象為：「當前特徵 xt 與前一步狀態 ht−1輸入核心，輸出當前訊號分數 yt 與下一步狀態 ht」。只要後續模型維持此單步推論介面，即可沿用相同的定點化、HLS 實作與驗證流程重新評估。

目前作為驗證載體的 PHC-lite 為單一時間步（single-timestep）推論核心，屬於單一遞迴運算單元（cell），運作於 16 維隱藏狀態向量上。輸入為當前市場特徵向量與前一步隱藏狀態，輸出為訊號分數與更新後隱藏狀態。模型每接收一筆市場特徵（包含16維市場微觀結構特徵如委託簿不平衡、近期成交動能、價量比等類別），會依序做九件事，把「現在看到的資訊」與「過去累積的記憶」融合成一個信號分數。

如此，一個PHC系統包含共 7 個線性層、2 個 LayerNorm、3 種非線性活化（Sigmoid  /  Tanh  /  SiLU）。所有非線性運算皆以 65 點預先計算之定點查表（線性插值）實現，避免任何浮點硬體核心進入合成結果。STEP4 的 state_temporal 與 STEP9 的 state_next 構成跨時間步遞迴回授路徑：第 t+1 步必須等待第 t 步算出 state_next 才能開始，這是模型架構本身的數學性質。詳細作法如下圖所示：

圖一：PHC-lite 九步運算流程

此外，本作品實際採用之市場微觀結構特徵節錄六項具代表性者（完整16維特徵詳見訓練資料管線文件）：spread_ticks（買賣價差，單位：tick）、queue_imbalance（一檔委託量不平衡，範圍[-1,1]）、deep_imbalance（多檔委託量不平衡）、event_rate_past_50（過去50筆事件之事件密度）、volatility_past_50（過去50筆事件之報酬波動度）、top_depth（最佳一檔委託量）。所有特徵均嚴格限定於決策時間點之前的可觀測資訊，已通過Phase 01 / 02因果稽核（causality audit）排除未來資訊洩漏。

模型以Huber loss（delta=1.0）訓練，目標為扣除手續費後之H20 markout超額損益（經訓練集標準差正規化，無平移）。最終部署 checkpoint 為 best_epoch=171，並已確認訓練/驗證差異主要來自資料切分難度差異，而非明顯過擬合。

3.1.1 與原始 PHC 論文架構之差異

| 面向 | 原始 PHC 論文 | 本作品 PHC-lite | 取捨理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 神經元輸出 | 脈衝（spike，0 / 1 二元， ALIF 動態） | 連續值（Sigmoid / Tanh 閘控） | 脈衝動態需額外狀態機，定點化誤差難控制 |
| 網路拓樸 | 多區域分層連接體（W_struct=W_syn⊙M_topo） | 單層全連接（dense） | 稀疏連接矩陣增加BRAM / 索引 邏輯用量 |
| 突觸機制 | Tsodyks-Markram 短期可塑 性＋Dale's Law | 靜態訓練權重，無 STP / Dale's Law約束 | 逐突觸狀態變數超出記憶體頻寬預算 |
| 時間步內計算 | Multi-Transmission Loop，k=1...M 反覆收斂 | 單次（single-pass） | M輪收斂使延遲乘M倍，與 初賽快速驗證可行性目標衝突 |
| 權重更新時機 | 推論時仍在線更新（R-STDP） | 訓練後權重固定， 推論不再更新 | 線上學習引入非確定性，與 HFT需求衝突 |
| 訓練 / 推論求解法 | log-domain 平行前綴掃描，O(log T) 深度 | 逐步驟組合邏輯 ＋跨時間步序列遞迴 | 前綴掃描假設批次離線訓練，不適用即時推論 |
| 設計目標 | 生物擬真度與多區域動態 | 資源受限 FPGA 之 HLS 可行性 | —— |

本作品僅取用原論文之門控、狀態相依增益、神經元 / 突觸式分工此一核心精神。上述取捨皆基於目前資源預算與初賽驗證目標；由於實際 DSP / LUT 用量仍有餘裕，部分機制可於後續階段有限度重新引入。

3.2 硬體實現與資源優化

本作品以手動 Vitis HLS 實作上述模型，運用以下三項方法，將 DSP 用量自最初的 2636%（超出平台容量，無法合成）收斂至最終 21%，LUT 由 2073% 收斂至 46%（csynth 估計值，實際 P&R 後僅 14.20%）：

- 非線性函數的定點查表化。tanh() 等非線性函數若交給 HLS 工具預設處理，會被合成為雙精度浮點運算核心，單次呼叫即耗用約 2,048 顆 DSP。本作品改用 65 點分段線性定點查表（線性插值）取代所有非線性運算，完全避免浮點硬體核心進入合成結果，是單一影響最大的設計決策。

- Pipeline的精確控制。預設的 #pragma HLS PIPELINE II=X 會讓工具自動將部分迴圈展開強制升格為完全展開，造成資源用量爆炸性增長。本作品改採移除頂層 PIPELINE pragma、並對受影響的個別迴圈明確下達 #pragma HLS PIPELINE off 以精準控制。

- 陣列分割（partition）策略的取捨。移除非必要的輔助ARRAY_PARTITION pragma，避免工具因過度分割陣列而產生大量平行存取埠位、進而推高 LUT / FF 用量；只保留真正影響關鍵路徑時序的分割設定。

圖二：HLS 資源收斂歷程。經查表化、pipeline 控制與 partition 取捨後，DSP / LUT / FF 皆由超出 Zynq-7020 容量收斂至可合成範圍；各版本 csim 均通過，顯示資源下降並非以犧牲數值正確性為代價。

3.3 定點數的設計

定點數位寬的選擇直接決定資源用量與數值精度的取捨——位寬越寬，精度越高但消耗的 LUT  /  DSP 越多；本作品依據各運算節點對精度的敏感度，分別給予不同位寬，而非全模型統一規格。

| 型別 | 定義（總位寬, 整數位寬） | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 輸入 / 權重 | ap_fixed<24,12> | 模型輸入、各線性層權重 |
| 累加器 | ap_fixed<40,16> | 矩陣乘加中間累加，預留位寬避免溢位 |
| LayerNorm 變異數 | ap_fixed<48,24> | 變異數計算對動態範圍要求最高 |

累加器與 LayerNorm 變異數採較寬位寬，是為避免內積累加、平方與除法過程產生中間溢位或放大量化誤差；其效果於 4.1 節以 readout 誤差與方向一致性驗證。

3.4 硬體控制邏輯與應用場景

PHC-lite 數學定義上是遞迴的：第 t+1 步需第 t 步算出之 state_next 作為輸入，跨時間步無法管線化，有效啟動間隔（II）等於整體延遲（Latency）。這是本作品目前版本的工程現實，但並非無法突破的天花板：本作品認為這正是值得在決賽階段持續投入優化的方向。

本核心定位為金融時序決策流程中的「訊號生成」模組：對每筆市場特徵輸入產出固定延遲的訊號分數，供下游風控或策略邏輯使用。目前驗證範圍為 IP 層級 csim / cosim / P&R；決賽階段將以 JTAG-based ILA / VIO 搭配 BRAM 測試向量播放器，在 PYNQ-Z2 上完成 standalone silicon-level 驗證。本作品暫不將完整 PS–PL 系統整合列為主要交付項，原因是本計畫欲隔離驗證 PL 端推論核心本身的定點正確性、時序收斂與確定性延遲；若納入 AXI、ARM 端軟體與 PYNQ Python API，量測結果將混入匯流排與軟體開銷。完整 PS–PL 資料路徑將列為後續系統化延伸工作。

圖三：PHC-lite 整體系統架構圖。上排為軟體端流程（歷史行情→PyTorch 訓練→量化前處理→測試向量產生）；中排為驗證鏈，每個方框對應一個工具實際輸出紀錄（csim 0 mismatch、cosim bit-exact、csynth 資源收斂、Vivado P&R 時序達標），由左至右逐層追溯；下方紅框為硬體部署現況，PL（可程式邏輯）內的 PHC-lite HLS IP 已完成驗證（資源用量標示於框內），紅色虛線回授路徑代表 state_next 必須回傳給下一時間步的 state_prev，這是 II=Latency 限制的硬體對應；PS 與 AXI 整合、下游風控邏輯則因不屬本次範圍，以灰色虛線框標示。

四、可行性分析

  - 功能正確性

如 2.3 所述，hls4ml 嘗試止於 Python 端模型解析階段，未能進入 Vivado 合成；因此以下 4.1–4.5 節以手動 HLS 版本之全鏈路驗證數據，說明本設計之功能與硬體可行性。

誤差量級與方向一致性檢驗如下表所示，其中容忍門檻1.0為寬鬆的工程保護值，另對readout兩個輸出維度的動態範圍與方向一致性做統計：

| channel | min | max | std | max_abs _diff / std (%) | max_abs _diff / range (%) | sign agreement rate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ref_readout_0 | -1.270 | 1.216 | 0.2786 | 2.60 | 0.29 | 99.9805% |
| ref_readout_1 | -1.349 | 0.921 | 0.2764 | 2.62 | 0.32 | 99.9570% |

另外，16筆方向不一致案例中，浮點參考值絕對值皆小於0.00054，不影響高訊號強度時的方向判斷。誤差來源為(a) ap_fixed<24,12>量化噪訊，(b) 65點分段線性查表之插值誤差；3.3節較寬位寬設計即為避免此二項誤差被放大。

4.2 實體可行性（P&R）

| 目標時脈週期 | 10.000 ns |
| --- | --- |
| 實作後達成週期 | 9.980 ns |
| WNS（最差負餘裕） | +0.020 ns |
| TNS（總負餘裕） | 0.000 ns（22,941 個端點，0 個失敗） |
| 時序判定 | Met |

目前設計已在 100 MHz 目標頻率下完成 Vivado 實體 P&R 時序驗證，22,941 個時序端點全數達標（WNS=+0.020 ns，TNS=0.000 ns），證實目前版本已可在實體電路上正確運作。

考量這個餘裕仍偏緊，後續若因訊號品質升級（如日後的模型延伸實驗）而調整邏輯路徑，可能需要更穩健的時序緩衝，我們後續也會將降頻至 90 MHz 作為可能的計畫。

4.3 資源可行性

| 資源 | csynth 估算 | P&R 實際用量 | 可用總量 | 實際使用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Slice LUT | 24,836 | 7,555 | 53,200 | 14.20% |
| FF | 14,518 | 8,217 | 106,400 | 7.72% |
| DSP48E1 | 46 | 47 | 220 | 21.36% |
| BRAM_18K | 6 | 6 | 280 | 2.14% |

上述資源用量是輸入 / 權重、累加器、LayerNorm 變異數，以及非線性查表電路四類位寬加總後，由 HLS 工具實際合成出的乘加器、暫存器與查表電路總量，並非單獨由累加器或變異數位寬決定。

post-route 實際用量低於 csynth 估算，主因為 Vivado 邏輯合成階段進行額外合併優化；本文以 P&R 實測數據作為資源可行性依據。目前 LUT、DSP、BRAM 皆距平台上限仍有餘裕，可支撐後續局部 pipeline 化與上板驗證邏輯。此外，我們目前亦完成了Vivado 功耗估算如下表：

| Total On-Chip Power | Dynamic Power | Device Static Power | Junction Temperature | Confidence Level |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.357 W | 0.251 W | 0.107 W | 29.1°C (環境溫度 25° C) | Medium (Vivado 預設活動率) |

4.4 延遲與 CPU 基準比較

最終的FPGA checkpoint是以cosine learning-rate schedule訓練（上限200 epoch，patience=20 early stopping），從3組random seed中挑選val集表現最穩定者所得（best_epoch=171）。

PyTorch float32 CPU 推論（batch_size=1，暖機 100 次、量測 10,000 次）與 FPGA 固定延遲（序列執行）比較：

| 指標 | FPGA（固定值） | CPU（LibTorchC++, float32） |
| --- | --- | --- |
| 延遲（平均） | 83.16 µs | 77.45µs |
| 延遲（中位數） | 83.16 µs | 57.8 µs |
| 延遲（p99） | 83.16 µs | 361.1 µs |
| 延遲（min） | 83.16 µs | 52.6 µs |

CPU 基準為 TorchScript 匯出之 PHC-lite 單步模型，於 LibTorch C++、8 執行緒、no_grad 模式下執行，與 FPGA 使用同一組權重。量測結果顯示，FPGA 平均延遲略慢於 CPU，但 p99 由 361.1 µs 降至固定 83.16 µs，約改善 4.34 倍；CPU 約 15.12% 推論呼叫超過 FPGA 固定延遲。故本作品目前優勢在於確定性與尾端延遲，而非平均速度。此延遲差距尚未宣稱已轉化為 PnL 增益。

目前 83.16 µs 尚未達典型 HFT L1（<10 µs）部署門檻。cycle-level breakdown 顯示，約 95% cycle 來自六個 16×16 全連接層在 PIPELINE off 下的序列執行；因此決賽將以這些線性層 pipeline 化作為主要延遲優化方向。

4.5 訊號品質與定點等效性驗證

名詞定義：

- excess PnL ：扣除手續費後相對於零策略baseline的累計損益（單位：模擬貨幣單位，回測期間總和）。

- matched-random 為以相同進場時機分布、隨機決定方向的對照組（n=1000 次重抽），用以排除「任何固定方向策略恰好獲利」的偶然性。

- queue_rule 與 hgb 為兩個對照策略（佇列不平衡規則型策略、HistGradientBoosting 回歸型策略），用於確認 PHC-lite 訊號相對既有方法的增量價值。

- val  /  new3  /  new4 為三個互相獨立、按時間先後切分的樣本外測試集（out-of-sample），val 為驗證集，new3  /  new4 為訓練期之後的兩個獨立時間區間。

- H20 markout：每筆委託以下單後第20個委託簿事件（L2 event）之後的中價計算假設損益，作為該筆action的標籤與評估窗口，並非以「交易筆數」計算之持倉時間。

| split | PHC-lite v2 excess PnL | matched-random p值 | queue_rule excess PnL | hgb excess PnL | 相對queue_rule | 相對hgb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| val | 2,037,925 | < 0.001 | 1,237,145 | 1,671,675 | +64.7% | +22.0% |
| new3 | 5,237,410 | < 0.001 | 2,954,770 | 4,010,580 | +77.3% | +30.6% |
| new4 | 1,871,685 | < 0.001 | 1,003,910 | 1,395,420 | +86.5% | +34.1% |

三個樣本外區間均優於 queue_rule 與 hgb baseline，且 matched-random 檢定皆達 p < 0.001，顯示模型訊號具樣本外預測價值。另在 PHC-lite v1 上，Q24.12 定點化前後動作一致率約 99.8%，未觀察到 material degradation。此處 PnL 用於驗證訊號品質，並非完整實盤交易系統損益。

五、系統實現之預期成果

本作品決賽階段，將聚焦於 IP 層級之延遲優化與 silicon-level 上板驗證。以下說明兩點我們主要的優化方向與預期成果：

- 合成策略優化：

針對六個 16×16 全連接層（佔總 cycle 數約 95%）進行管線分段重新設計與 retiming，運用現有資源餘裕（DSP 僅用 21%）換取單步延遲下降，目標縮小與 CPU 平均及中位延遲之差距。將以優化後 cycle 數、µs 延遲、資源用量與 P&R timing 作為主要評估指標。

- Standalone 核心上板驗證：

決賽階段將以 JTAG-based ILA / VIO 搭配 BRAM 自檢測試向量播放器，在 PYNQ-Z2 上對 PHC-lite IP 進行 standalone silicon-level 驗證。測試向量將直接於 PL 端餵入並擷取輸出，不經 PS 之 AXI 資料路徑，以隔離量測推論核心本身之功能正確性、時序收斂與確定性延遲，避免 AXI、ARM 端軟體與 PYNQ Python API 對結果造成干擾。

此結果應解讀為「推論核心本身之上板驗證」，而非完整主機或即時行情驅動系統驗證。受 BRAM 容量限制，實測可能採既有 25,600 步測試集之子集，並標示實測筆數與覆蓋率；加入驗證邏輯後將重新 P&R，確認額外測試電路未破壞原核心時序。

綜合以上，決賽階段之預期成果與成功判準如下：

| 項目 | 初賽現況 | 決賽目標 | 成功判準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 延遲 | FPGA 固定延遲 83.16 µs | 針對主要線性層 pipeline 化以降低 單步延遲 | 回報優化後 cycle 數與延遲，且 P&R timing met |
| 資源 | LUT=14.20%、DSP48E1= 21.36%、BRAM_18K 2.14% | 延遲優化後仍維持 於 Zynq-7020 預算內 | LUT / DSP / BRAM 不超出平台限制 |
| 時序 | 100 MHz 下 WNS = +0.020 ns | 加入優化或測試邏輯 後重新 P&R | WNS ≥ 0，TNS = 0 |
| 上板驗證 | 目前完成 IP 層級 csim / cosim / P&R | PYNQ-Z2 standalone silicon-level 驗證 | 測試向量輸出與 reference 一致 |
| 定點等效性 | sign agreement rate > 99.95% | 補部署定點模型完整 序列回測 | 無明顯訊號品質劣化 |

六、結論

本作品建立從金融特徵、遞迴模型、定點化到 FPGA HLS 推論核心的 Feature-to-FPGA 驗證流程，並以 PHC-lite 作為第一版載體完成 csim / cosim / P&R 全鏈路驗證。在 hls4ml 無法處理本架構的情況下，手動 HLS 搭配定點查表化、pipeline 控制與 partition 取捨，使設計能在 Zynq-7020 上達成 timing met 與低資源用量。相較 CPU，本作品目前優勢在於固定延遲與尾端延遲穩定性；決賽將聚焦於線性層 pipeline 化與 standalone 上板驗證，進一步確認推論核心於真實 FPGA 晶片上的可行性。

七、參考文獻

- Duarte, J. et al., "Fast inference of deep neural networks in FPGAs for particle physics," JINST, vol. 13, P07027, 2018.（hls4ml 原始文獻；arXiv:1804.06913）

- Aarrestad, T. et al., "Ultra-low latency recurrent neural network inference on FPGAs for physics applications with hls4ml," arXiv:2207.00559, 2022.

- Chiang, P.-H., "Parallelized Hierarchical Connectome: A Spatiotemporal Recurrent Framework for Spiking State-Space Models," arXiv:2604.01295, 2026.（ PHC-lite 之核心架構靈感來源）

- "Low latency book handling in FPGA for high frequency trading," IEEE Conference Publication, 2014.（IEEE Xplore Document 6868785）

- "FPGA for High-Frequency Trading: Reducing Latency in Financial Systems," IEEE, 2024.（IEEE Xplore Document 10841781）

- Leber, C., Geib, B., Litz, H., "High Frequency Trading Acceleration Using FPGAs," in Proc. 21st International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL), Chania, Crete, Greece, 2011, pp. 317–322.

- AMD / Xilinx, PYNQ-Z2 Reference Manual, v1.1.

- AMD, Vitis HLS User Guide (UG1399)，官方工具文獻。

- Khandelwal, S., Petri-Koenig, J., Preußer, T. B., Blott, M., Shreejith, S., "FINN-GL: Generalized Mixed-Precision Extensions for FPGA-Accelerated LSTMs," in 2025 35th International Conference on Field-Programmable Logic and Applications (FPL), 2025. arXiv:2506.20810.