專題報告摘要與貢獻說明

入門級 FPGA 上金融資料跨時間步遞迴推論核心的可達邊界

      ——從模型到實體電路的完整驗證鏈

一、專題簡介

本專題於一塊入門等級的 FPGA 開發板上，實作並驗證一顆處理金融委託簿資料的遞迴神經網路推論核心，並量測此類設計在資源受限平台上的可達邊界。採用平台為 PYNQ-Z2（Xilinx Zynq-7020），具 53,200 個查找表、220 顆 DSP 與 280 塊 BRAM，屬該系列中資源最少的等級之一。

輸入為台灣指數期貨限價委託簿的即時狀態，共 16 維因果微結構特徵（買賣價差、各檔掛單量、佇列不平衡、近期波動與事件密度，及上述各量的變化率），嚴格僅使用決策時點之前可觀測的資訊；輸出為三選一的報價決策：掛買單、掛賣單、或不報價。資料來源為逐筆 L2 原始檔，約 1,300 萬筆可報價事件。

模型命名為 PHC-lite，共 1,731 個參數、隱藏狀態維度 16，簡化自一個生物啟發的脈衝狀態空間模型。原模型的脈衝神經元動態、多區域分層拓樸、單一時間步內的多輪收斂迴圈與推論期線上權重更新，在資源受限的 FPGA 上或使資源用量遠超預算、或引入非確定性的執行時間，均予移除。保留三個可被定點電路實現的機制：

門控（gate）——以一個 Sigmoid 輸出決定當前輸入有多少進入狀態；衰減（decay）——舊狀態乘上一個 0–1 係數後與新資訊合併，構成有時間常數的短期記憶；狀態相依增益——由當前狀態算出一個係數，調節交互項的強度。

這條回授路徑是本專題全部硬體困難的來源，也是模型有效性的來源。 消融實驗顯示，切斷此回授後訊號在三個樣本外切分上分別下降 80 萬、190 萬與 78 萬元，完全崩潰；但在硬體上，狀態回授使起始間隔趨近於延遲本身，推論無法跨事件管線化。相對地，此模型的狀態僅 16 個數值（複雜度 O(1)），可完全展開於暫存器而不需使用 BRAM——這是它能被實作於此等級元件的關鍵條件。

量測項目與主要結果：單筆推論延遲 83.160 µs → 5.300 µs（15.69 倍）；每次推論能耗 29.69 µJ → 2.38 µJ（12.5 倍）；可達邊界止於 3.830 µs，受限於需 452 顆 DSP 而平台僅 220 顆；相同條件下遞迴架構較前饋快 3.33 倍，BRAM 用量 0% 對 23.57%。另量測加速所付出的任務品質代價、自動化高階合成工具鏈的可用性、實體晶片上的數值等價性，以及推論核心本身是否為效能的限制因素——方法見第二節，結果與論據見第三節。

二、各階段之方法與成果

階段一　資料建構與評估協定

自逐筆 L2 原始檔逐事件展開為「此刻可採取的三種動作」之資料集；以 SHA-256 精確比對執行跨五個資料群組的去重；設計五路切分與使用規則，規定開發集方可調參、診斷集僅能檢視結果、最終保留集於專案生命週期中僅開啟一次。

成果：最終保留集的開啟由程式強制——載入前逐項驗證九項凍結設定，任一項不符即中止。另量化出一項影響全部後續評估的事實：若以「假設掛單必定成交」的天真指標計算，獲利的 99.42–99.999% 僅來自買賣價差本身的機械性價差，與模型的預測能力無關。故全部效能主張改以逐筆模擬成交（含成交機率與庫存上限）的保守口徑報告。

階段二　模型設計與消融

自原模型逐項論證各機制的保留與移除理由，重新設計為單步、純定點、可被高階合成的 PHC-lite，並以消融實驗檢驗各機制的必要性。

成果：證實時間順序與狀態記憶為必要條件；但「每通道衰減參數必須透過學習取得」此一較強的主張不成立——固定係數 0.9 的結果幾乎打平，兩個切分甚至略優，列為否定結果。

階段三　定點量化

權重與輸入採 ap_fixed<24,12>、累加器採 ap_fixed<40,16>。單一影響最大的決策為將 tanh 與 sigmoid 改以 65 點分段線性查表加線性插值實現。

成果：若交由高階合成工具預設處理，單次 tanh 呼叫將被合成為雙精度浮點運算核心、約耗用 2,048 顆 DSP，而整塊元件僅有 220 顆；改用查表後，合成結果已不再出現任何浮點硬體核心。重尾分布的委託簿特徵則於訓練階段即以對數與截尾壓縮動態範圍，使量化成為訓練時的約束而非事後補救。

階段四　高階合成

先評估自動化工具鏈 hls4ml，五個模型變體全部於 Python 端模型解析階段即失敗。阻擋點為二維 LayerNorm、非標準 padding 的形狀解析，以及符號追蹤無法處理含控制流的前向函式——三者皆與遞迴無關，前饋模型同樣被阻擋。

成果：改以手動 Vitis HLS 重寫推論運算。第一版於 C 合成階段 DSP 用量達 2,636%，經八輪優化收斂至布局繞線後 21.36%。為使架構比較成立，另以相同流程完整實作前饋 TCN 對照組並推進至同等驗證層級。

階段五　板級整合與上板驗證

推論核心本身只負責「接收一筆特徵、輸出一組分數」；要讓它在開發板上實際運行，尚需一整組周邊電路。本人以 SystemVerilog 自行撰寫：將 4,096 筆預錄市場事件寫入晶片內記憶體的資料封裝、逐筆餵入核心並接收輸出的控制狀態機、將每筆輸出與軟體答案即時比對的檢查電路，以及時脈產生與時序約束，最後完成布局繞線與 JTAG 燒錄。

成果：將設計空間曲線的兩端——訊號品質最佳的版本與延遲最低的版本——分別燒錄至實體 FPGA，各重播 4,096 筆事件（取自真實市場事件最密集的時窗，峰值 1,469 事件／秒），逐筆核對晶片輸出與軟體參考輸出：

| 上板版本 | 單筆延遲 | 晶片輸出與軟體參考的差異 | 決策是否改變 |
| --- | --- | --- | --- |
| 訊號品質最佳版 | 25.733 µs | 4,096 筆中有 27 筆相差 1 個最小量化單位（約 0.00024） | 0 筆 |
| 延遲最低版 | 5.300 µs | 4,096 筆完全相同，位元級一致 | 0 筆 |

最後一欄才是關鍵。 即使輸出數值存在極小差異，只要最終的三選一報價決策未因此改變，硬體與軟體的行為即為等價；兩個版本皆為 0 筆。另為確認該比對電路並非一律放行，於第 17 筆事件刻意注入一個已知錯誤（16 個量化單位），該錯誤於板上被成功偵測。

所使用之工具與技術：PyTorch、pandas 與統計檢定（資料、模型與評估）；Vitis HLS 與定點算術（高階合成）；SystemVerilog、Vivado、XDC、TCL（板級整合與燒錄）；scikit-learn（公開基準評估）。

三、結論

結論一　在最入門等級的 FPGA 上，跨時間步遞迴推論核心的完整驗證鏈可以走完，且其可達邊界能被量化為一個可外推的數字。

單筆推論延遲自 83.160 µs 優化至 5.300 µs（15.69 倍），每次推論能耗自 29.69 µJ 降至 2.38 µJ（12.5 倍），五個設計點全部通過協同模擬與布局繞線，曲線兩端並完成實體晶片驗證。再往下的 3.830 µs 設計點功能正確性已於 25,600 組測試向量驗證無誤，受阻的唯一原因是它需要 452 顆 DSP 而本平台僅有 220 顆。這個數字的意義在於它是可外推的：它不是「這個設計做不到更快」，而是「這塊晶片只能到這裡」。更換 DSP 較多的同代元件即可直接續行，無需重新設計；本專題所量得的是元件的邊界，而非設計能力的邊界。

結論二　在固定大小的元件上，架構選擇的決定因素是狀態能否置於暫存器，而非預測準確率。

在完全配對的條件下——同一顆元件、同一時脈、同一定點格式、同一個訊號來源模型、同一驗證層級——遞迴架構的 22.360 µs 較前饋架構的 74.38 µs 快 3.33 倍，且 BRAM 用量為 0.00% 對 23.57%，代價僅為 1.40 倍的 DSP。

機制如下：遞迴模型的狀態僅 16 個數值，可完全展開於暫存器而不需使用 BRAM；前饋架構則須保留一整個時間窗的歷史，只能置於 BRAM，而每塊 BRAM 僅有兩個存取埠，讀取因此被序列化。獨立證據為：運算展開因子由 1 提高至 4 時，每事件所需週期數僅下降 2.22 倍而非理想的 4 倍——此次線性關係正是記憶體埠受限的典型特徵。

反直覺之處在於：兩種架構在公開基準上的預測能力完全相當（67.58% 對 67.58%）。選擇遞迴並非因為較準確，而是因為在這個尺寸的晶片上較省資源——正是這份餘裕使它能被持續優化至 5.300 µs。

結論三　自動化高階合成工具鏈於此規模不可用，手動實作是必要條件而非方法論偏好。

hls4ml 對五個模型變體的轉換全部在 Python 端的模型解析階段即失敗，沒有任何一個產生出 C++ 專案、進入硬體合成。阻擋點為二維 LayerNorm、非標準 padding 的形狀解析，以及符號追蹤無法處理含控制流的前向函式；三者皆與遞迴結構無關——前饋模型同樣被阻擋。

既有文獻已證明標準的 GRU 與 LSTM 可被該工具自動轉換；本專題量得的則是：一旦層配置偏離主流形狀，其解析器即無法覆蓋。這解釋了本專題全部硬體工作量的來源——自定點格式設計至八輪資源收斂，皆因無法使用自動化路徑而須逐項手動完成。

結論四　上述邊界是對一個有效模型量測的，而非對一個能力不足的模型量測的。

硬體邊界係在 PHC-lite 上量得，故須先排除「模型本身做得不夠好」此一質疑。本人將模型置於 FI-2010 公開基準與已發表的 DeepLOB 對照，差距為 13.85 個百分點，再將此差距的可能來源拆為四個可分離的軸，各以 3 種隨機種子、相同訓練配方逐一檢驗：

| 候選解釋 | 檢驗方式 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 容量不足 | 隱藏維度 16→64，參數 11.2 倍 | −0.76 pp。95% 信賴區間上界僅 +1.30 pp，即使取最樂觀值也僅能補足差距的 9% |
| 骨幹架構不當 | 同一前端下替換骨幹 | 遞迴 67.58% 對前饋 67.58%，完全相同 |
| 評估協定不同 | 核對原論文設定 | 變體與切分方式完全一致，非差距來源 |
| 表徵規模不足 | 空間前端 C=0/8/32/64，參數 9.6 倍 | 呈倒 U 形：C=8 達峰（+1.17 pp），C=32 為 −0.88 pp，C=64 為 −2.91 pp，低於完全不用前端 |

第四軸另設計為參數配對比較：C=64 的 23,252 參數與 hidden64 的 23,876 參數相差 2.6%，可在相同預算下直接比較「加寬」與「加表徵」。結果為加寬較優（+2.82 pp），但兩者皆劣於原始的 2,132 參數模型。

此處最關鍵的一步是排除「未收斂」此一混淆。 參數放大 9.6 倍後效能下降，亦可能僅因固定學習率下訓練不足。本人逐一檢視六次訓練的每輪日誌：全部為自然早停，訓練損失持續下降而驗證指標見頂回落——此為過擬合的特徵；若為最佳化失敗，訓練損失應一併停滯。

綜合：四個方向全部為負，增加參數只會使效能下降。 2,132 參數的模型在此配方下已位於局部最適，故硬體邊界並非對一個仍有明顯進步空間的模型量測的。

四、貢獻說明

本專題由本人獨力完成，涵蓋自原始市場資料至實體晶片的完整技術堆疊。 全部工作依編號 00–08A 分為 67 個實驗階段管理（資料與協定 22、模型與消融 11、量化與高階合成 20、前饋對照 9、板級整合 3、公開基準與其他 2），每階段具獨立的輸入契約、產出與稽核文件。

相對於既有工作，本專題的實質補充如下：

| # | 本專題的補充（粗體）／既有工作的現況 |
| --- | --- |
| 1 | 以任務經濟價值為縱軸的多點設計空間曲線，五點全數通過布局繞線，並附每一級加速的任務品質代價。既有工作多為單一設計點或僅軟體層級量測，無法回答「再快一倍要付出什麼」 |
| 2 | 驗證層級走滿四級：合成估計、協同模擬、布局繞線、實體晶片逐筆比對。既有工作多停留於 C 合成估計值 |
| 3 | 自動化高階合成工具鏈能力邊界的實證：五個模型變體全部失敗並保留完整錯誤軌跡。文獻僅證明標準 GRU/LSTM 可被自動轉換，未報告客製化層配置的覆蓋範圍 |
| 4 | 遞迴與前饋於配對驗證層級的對照，附記憶體埠寬受限的機制證據。常見比較混用不同驗證層級，結論不可靠 |
| 5 | 四軸分離實驗，排除「邊界係對一個能力不足的模型量得」此一質疑 |
| 6 | 六項明確證偽的假設，含一項方法論邊界的界定——所用資料的時間解析度物理上不可能支持微秒級因果宣稱 |

一項可說明研究態度的紀錄： 專題中期曾得出「遞迴架構較前饋為快」的結論。本人另行執行一次公平性稽核，發現該比較混用了驗證層級——以遞迴側的完整驗證數字對比前饋側的 C 合成估計值——遂主動將結論修正為資源效率而非速度，相關紀錄完整保留。

五、研究限制

（1）產出為推論核心（IP），不含網路介面、行情解碼與訂單管理。　（2）延遲由布局繞線後靜態時序與協同模擬週期數推導而得，未實作晶片內計數器；功耗為估計值。

（3）前饋側的加速線未推進至同等驗證層級，故不宣稱前饋無法更快。　（4）兩版最接近決策邊界的事件其邊際僅 0 LSB，決策等價性依賴實測差異極小。